АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « ____ » ___________ 2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ 390994 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### В635ВН 102 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 50113 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ39094480439125 |
| Год выпуска ТС | 2008 |
| Модель, № двигателя | 42130Е 80303249 |
| Шасси, (рама) № | 37410080460417 |
| Кузов, (прицеп) № | 39090080103367 |
| Цвет кузова (кабины) | Белая ночь |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73МН №815678 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 0213 780816 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 285673,22 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 2 856,47 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 388 264 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель  Коленчатый и распределительные валы, предельно изношены. ГБЦ не пригоден, фрезеровке не подлежит. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Требуется капитальный ремонт.

_________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Предельный износ редуктора заднего переднего мостов. Замена из-за износа шлицевых соединений карданных валов. Износ корзины и диска сцепления. Самопроизвольное выключение передач, шум в коробке передач из-за износа шестерен, синхронизаторов, подшипников и посадочных мест в корпусе. Требуется капитальный ремонт.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ тормозных барабанов и подшипников ступиц. Остаточный рисунок протектора шин менее 1 мм, имеются разрывы корда

__________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/