АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен « ___  » __________ 2025 года
	   Марка, модель ТС 
	ПАЗ 32054

	   Государственный регистрационный знак
	С996КВ 102 RUS

	   Инвентарный номер
	50108

	   Идентификационный номер (VIN)
	Х1М3205К060006277

	   Год выпуска ТС
	2006

	   Модель, № двигателя
	523400* 61014996

	   Шасси, (рама) №
	

	   Кузов, (прицеп) №
	60006277

	   Цвет кузова (кабины)
	Бело синий

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	52 МЕ 695355

	   Свидетельство о регистрации ТС
	0213 780672

	   Балансовая стоимость, руб.
	597 892,22

	   Остаточная стоимость, руб.
	8 028,43

	   Пробег (показание одометра) км.
	273339


Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58
В результате визуального осмотра установлено: 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: 

___________________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование: 

___________________________________________________________________________________________
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: 

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: 

Необходима замена АКБ, ремонт электропроводки автомобиля.  
Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Необходима замена стартера. Требуется капитальный ремонт двигателя.
__________________________________________________________________________________________
Трансмиссия: Износ редукторов мостов. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ раздаточной коробки, сломаны зубья  шестерен коробки передач. Износ диска сцепления. Требуется капитальный ремонт мостов и коробки передач.
__________________________________________________________________________________________
Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________
Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется текущий ремонт кузова.
 __________________________________________________________________________________________
Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И. Гумеров _______/
Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П 

Представитель организация-оценщик   _______________/ ___________________________/
PAGE  

