АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» ________ 2025 года

| Марка, модель ТС | ГАЗ 32213 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | О945ВТ102 |
| ###### Инвентарный номер | 13-01050445 |
| Идентификационный номер (VIN) | X96322130C0745069 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | *421600*C1204257* |
| Шасси, (рама) № | отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | 322100C0521850 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 52НР129199 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 9956 717072 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 475423,72 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 144 228,35 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 288248 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: газобаллонное оборудование (КПГ)

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, коленчатого вала, распределительных валов повышенный расход масла, низкая компрессия 3-го и 4-го цилиндра, не герметичность радиатора охлаждения. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия: износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ главной передачи, подшипников заднего моста; износ шлицевой части карданных валов, подвесного подшипника; Требуется текущий ремонт. Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных барабанов и накладок, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется текущий ремонт.

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам, обшивка сидений и салона изношена. Требуется текущий ремонт с заменого люка салона.

Директор филиала                                                                                     _________________ Р.М. Талипов /

Начальник ТС                                                                                            __________________/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________