АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен « _____» ___________ 2025 года
	   Марка, модель ТС 
	УАЗ 390995

	   Государственный регистрационный знак
	У 365 НУ 102 RUS

	   Инвентарный номер
	15-50178

	   Идентификационный номер (VIN)
	ХТТ390995Н1218237

	   Год выпуска ТС
	2017

	   Модель, № двигателя
	409110*H3017489

	   Шасси, (рама) №
	374100H0411037

	   Кузов, (прицеп) №
	ХТТ390995Н1218237

	   Цвет кузова (кабины)
	Светло- серый неметаллик

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	73 ОС 030675

	   Свидетельство о регистрации ТС
	0252 785867

	   Балансовая стоимость, руб.
	583 294.36

	   Остаточная стоимость, руб.
	152 427,25

	   Пробег (показание одометра) км.
	459 458


Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58
В результате визуального осмотра установлено: 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: 

___________________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование: 

__ГБО OMVL на КПГ c баллонами в кол-ве 2шт, вместимостью 50 литров ._________________________________________________________________________________________
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: 

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: 

Необходима замена АКБ, ремонт электропроводки автомобиля.  
Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, бензина, шум, не развивает необходимую мощность. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Необходима замена стартера. Требуется капитальный ремонт двигателя.
__________________________________________________________________________________________
Трансмиссия: Износ редукторов мостов. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ раздаточной коробки и сцепления. 
Требуется капитальный ремонт мостов и коробки передач.
__________________________________________________________________________________________
Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов, рулевых наконечников. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________
Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется текущий ремонт кузова.
 __________________________________________________________________________________________
Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И. Гумеров _______/
Начальник службы ________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П 

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/
PAGE  

