АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «21» августа 2025 года

| ### Марка, модель ТС | #### ГАЗ-32213 |
| --- | --- |
| ##### Инвентарный номер | #### 00002671 |
| ##### Регистрационный номер | #### В813РС 102 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### Х96322130А0676303 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 421600, А0803686 |
| Шасси, (рама) № | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов, (прицеп) № | #### 322100А0452669 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 52 МХ № 091553 от 19.08.2010г. |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 0213 № 734858 от 04.01.2014г. |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 773 567,79 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 75 933,18 |
| ###### Пробег (показания одометра) км. | #### 333352 |

Принадлежность транспортного средства:

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово

Адрес владельца: с.Месягутово, ул. Промышленная, д.1

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет____________________________________

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

__________________________________________нет____________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

__________________________________________нет____________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет___________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндро-поршневой группы, износ газораспределительного механизма, выход из строя генератора, коррозионный износ радиатора системы охлаждения. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия:

Износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ главной передачи, дифференциала заднего моста, износ шлицевых частей, крестовин карданного вала. Требуется текущий ремонт.

Ходовая часть:

Выход из строя передних и задних аммортизаторов, износ рессор, износ шин, износ тормозных колодок, износ передних ступичных подшипников, тормозных дисков и барабанов, износ рулевых наконечников, износ шкворней переднего моста. Требуется текущий ремонт.

Салон:

Коррозия кузова (ржавчины, сколы, трещины), износ обшивки салона, сидений.

Директор филиала ПАО «Газпром

газораспределение Уфа» в с. Месягутово _______________________________ /Р.Д. Ахметшин/

Исполняющий обязанности начальника ТС    _______________________________/С.Н. Лыков/

М.П.

## Представитель организация-оценщик   _______________/                                                                 /