АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен « ____ » _________ 2025 года
	   Марка, модель ТС 
	КАМАЗ 5511

	   Государственный регистрационный знак
	В799ТЕ 02 RUS

	   Инвентарный номер
	50084

	   Идентификационный номер (VIN)
	ХТС551110V2093954


	   Год выпуска ТС
	1997

	   Модель, № двигателя
	366720

	   Шасси, (рама) №
	2093954

	   Кузов, (прицеп) №
	2093954

	   Цвет кузова (кабины)
	серый

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	06 ЕМ 102837

	   Свидетельство о регистрации ТС
	0213 780703

	   Балансовая стоимость, руб.
	618 468,40

	   Остаточная стоимость, руб.
	60 954,16

	   Пробег (показание одометра) км.
	255 155


Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58
В результате визуального осмотра установлено: 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: 

___________________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование: 

___________________________________________________________________________________________
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: 

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: 

_Необходима замена АКБ, ремонт электропроводки автомобиля.  
Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Износ поршней, вкладышей, головки блока цилиндра. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ топливного насоса, маховика, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Необходима замена стартера. Требуется капитальный ремонт двигателя.
__________________________________________________________________________________________
Трансмиссия: Износ редуктора моста и коробки передач. Износ крестовин карданного вала. Износ диска и корзины сцепления..
__________________________________________________________________________________________
Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и колодок, подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов, насоса ГУР. __________________________________________________________________________________________
Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений, треснута рама. 
 __________________________________________________________________________________________
Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И. Гумеров _______/
Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П 

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/
PAGE  

