АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «       » __________________2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### О610КМ 102 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 15-050151 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ390995D0479682 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100-C3071801 |
| Шасси, (рама) № | 374100С0400975 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900С0216973 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73 НМ 229048 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9922 524537 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 644 9012,34 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 170 033,29 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 495 028 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  г. Белорецк ул. 50 лет Октября д.58____________________________________________

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: Газобаллонное оборудование на КПГ, редуктор Tomasetto АТ-12, ЭБУ –Saver SKY, рампа инжекторов – OMVL SL. Баллоны тип1CNG/КПГ

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Требуется замена ГБЦ, расточка блока ДВС. Износ клапанных сёдел. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены и ремонту не подлежат.

Трансмиссия:

Износ раздаточной коробки и КПП. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска сцепления

Ходовая часть: Требуется замена рессор. Требуется замена ступиц и подшипников. Требуется замена передних тормозных дисков и задних тормозных барабанов, амортизаторов. Износ поворотных кулаков, износ подшипников , сателлитов дифференциала.

Салон: Сквозная коррозия кузова. Разрушение обшивки и креплений сиденьев. Трещины  лобового стекла.

Заключение о техническом состоянии:

_____Автомобиль технически неисправен_______________________________________________

Директор филиала __________________________________/ ____Р.Р. Фаршатов__________/

Начальник службы _________________________________/ ______М.Н. Билалов_________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ___________________________/