АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «_____» _________ 2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ-390995 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### М631ЕТ 102 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 1037 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ39099590476816 |
| Год выпуска ТС | 2009 |
| Модель, № двигателя | 409100* 93011564 |
| Шасси, (рама) № | 37410090498108 |
| Кузов, (прицеп) № | 39090290203456 |
| Цвет кузова (кабины) | Белая ночь |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73 МУ №446574 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9937 379576 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 327 137,69 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | - 5 734,69 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 247 914 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия:  Износ КПП. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска сцепления. Требуется капитальный ремонт моста и коробки передач.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется текущий ремонт кузова.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически исправен.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/