АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «   »                 20     года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ-390944 |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | #### В 765 ВА 102 RUS |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ39094480442095 |
| Год выпуска ТС | 2008 |
| Модель, № двигателя | 42130E*80402680 |
| Шасси, (рама) № | 33036080463387 |
| Кузов, (прицеп) № | 39094080104681 |
| Цвет кузова (кабины) | ЗАЩИТНЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73 МС 131056 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 02 13 739359 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 272882,88 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 10620,94 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа»  в г. Сибае

Адрес владельца: 453830, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Аккулова,4

В результате визуального осмотра установлено:

___________________________________________________________________________________________

1. Пробег   414343  км.

2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________нет_____________________________________________________________________________

3. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________нет_____________________________________________________________________________

4. Дополнительно установленное оборудование:

___________нет_____________________________________________________________________________

5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

____________нет____________________________________________________________________________

6. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Требуется не значительный ремонт

Расход масла,

Трансмиссия:

Требуется замена заднего чулка моста (выработка посадочных постелей подшипников корпуса ), повышенный износ зубьев ведомой шестерни;

Требуется ремонт КПП повышенный шум);

Ходовая часть:

Требуется замена передних, задних  амортизаторов;

Повышенный износ тормозных дисков передних, задних(требуется замена);

Деформирован резонатор системы выпуска газов(затрудняющий выхлоп);

Деформирован подвесной подшипник карданного вала(требуется замена);

Передний Карданный вал повышенное биение (требуется замена);

Салон:

Сиденья обтерлись, трещины, требуется внутренняя отделка, замена обивки сидений;

Кузов:

Большая коррозия кузова,  арке колеса порогов, требуются сварные работы.

Заключение о техническом состоянии:

Директор филиала  ________________________________/ _______Р.Р. Хусаинов________/

Начальник ТС _______________________________/                 А.Р. Резяпов________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/