АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «                »                       2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### ЗИЛ 433360 |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | #### В661АА |
| ##### Инвентарный номер | 7401 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТZ3336073491972 |
| Год выпуска ТС | 2007 |
| Модель, № двигателя | 508.1070283339 |
| Шасси, (рама) № | 43336273491972 |
| Кузов, (прицеп) № | 433360+70056658 |
| Цвет кузова (кабины) | СИНИЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 02 МС 600667 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 02 13 769614 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 705372,19 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 21618,82 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 100176 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

Адрес владельца:452750, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Гафуровафа 31а

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

Нет;_______________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

Нет;_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: ГБО

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

Нет;_______________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндро-поршневой группы, расход масла, течь масла, синий выхлоп отработанных газов, дымность, требуется текущий ремонт;

Трансмиссия:

Износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главной передачи, подшипников переднего моста, заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; износ шарниров шруса, требуется текущий ремонт;

Ходовая часть:

Износ переднего карданного вала, тормозных колодок, амортизаторов, чашек рессор, требуется текущий ремонт;

Салон:

Сиденья обтерлись, требуется внутренняя отделка;

Кузов:

Большая коррозия кузова,  арке колеса порогов, требуется покраска сварными работами

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически исправен.

Директор филиала ________________________________/ _______А.З. Якупов________/

Начальник ТС       _______________________________/ _________Э.Н. Фахретдинов____________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/