АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «    » ___________2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### ГАЗ 3897-0000010-13 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### Н 545 АС 102 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 15-050143 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### Х89389713В0ВZ7551 |
| Год выпуска ТС | 2011 |
| Модель, № двигателя | Д 245.7Е2-621086 |
| Шасси, (рама) № | 330810В1006788 |
| Кузов, (прицеп) № | 330700В0190873 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 52 НЕ 572949 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 0213 780683 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 1 191 952,54 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 15 328,59 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 155 012 |

Принадлежность транспортного средства:  филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:  Разрушен редуктор заднего моста, задний и промежуточный карданы._

5. Эксплуатационные дефекты: АКБ, лобовое стекло - замена.

Двигатель:  Затрудненный пуск, низкая  компрессия и давление, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Коленчатый и распределительные валы, поршневая группа, ТНВД  предельно изношены. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: _ Предельный износ редуктора переднего моста. Редуктор заднего моста рассыпался из-за износа.  Износ карданных валов из-за износа шлицевых соединений. Износ корзины и диска сцепления. Самопроизвольное выключение передач, шум в коробке передач из-за износа шестерен, синхронизаторов, подшипников и посадочных мест в корпусе

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц, Требуется замена рессор, амортизаторов, рулевых тяг.

__________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кабины, в нескольких местах сломана рама автомобиля. Обшивка фургона изношена, несущие стойки сломаны, коррозия.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически неисправен.___________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/