АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» __________ 2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### ГАЗ 33023 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### В 640 СА 102 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 50148 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### Х96330230А0692010 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 421600 № А0803794 |
| Шасси, (рама) № | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов, (прицеп) № | 330230А0123834 |
| Цвет кузова (кабины) | белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 52 МХ №091663 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 0213 №780836 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 509 138,98 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 17 235 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 245 370 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: : Газобаллонное оборудование на КПГ, редуктор Tomasetto АТ-12, ЭБУ –Saver SKY, рампа инжекторов – OMVL SL. Баллоны тип 1CNG/КПГ

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Требуется замена АКБ.

Двигатель  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены. Требуется капитальный ремонт двигателя.

Трансмиссия: Вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска и корзины сцепления. Требуется текущий ремонт коробки передач.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц.  Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова. Требуется текущий ремонт кузова.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически исправен.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/