АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» __________ 2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### ГАЗ 3309 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### М510РА 702 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 15-050128 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### X9633090090983315 |
| Год выпуска ТС | 2009 |
| Модель, № двигателя | Д245.7E3*485775 |
| Шасси, (рама) № | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов, (прицеп) № | 33070090169563 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 52 MT №940378 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9973 №7920060 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 479 456,24 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 7 690,62 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 183121 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: Необходима замена АКБ (сульфатация), генератор. Необходим текущий ремонт электропроводки и замена всех датчиков с диагностикой.

Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, не развивает необходимую мощность. Требуется капитальный ремонт двигателя. Необходима  замена ТНВД, распылителей форсунок, стартера.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Необходим ремонт КПП. Предельный износ редуктора заднего моста, крестовин карданного вала. Износ корзины и диска сцепления.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ шин и подшипников ступиц, тормозных колодок, наконечников рулевых тяг. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________

Салон: Требуется текущий ремонт бортов кузова.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии: Требуется ремонт.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/