АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «_____» _________ 2025 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ-390995 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### Н161МА102 |
| ##### Инвентарный номер | #### 15-1108 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ390995C0450616 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100*С3005635 |
| Шасси, (рама) № | 374100C0471908 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900С0101731 |
| Цвет кузова (кабины) | Белая ночь |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73НМ № 218093 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9937379588 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 367977,97 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 25196,26 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 276 251 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  НЕТ

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: НЕТ

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: НЕТ

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: Требуется замена АКБ Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Требуется замена ГБЦ, расточка блока ДВС. Износ клапанных сёдел. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены и ремонту не подлежат. Требуется шлифовка коленчатого вала (недостаточное давление масла)

Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла,  не развивает необходимую мощность. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Износ редуктора переднего моста. Износ раздаточной коробки и КПП. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска сцепления.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Требуется замена рессор. Требуется замена ступиц и подшипников. Требуется замена передних тормозных дисков и задних тормозных барабанов, амортизаторов. Износ шаровых шарниров передней подвески, износ подшипников и сателлитов дифференциала.  Износ протекторов шин.

Салон: Сквозная коррозия кабины. Требуется капитальный ремонт

Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И.Гумеров_______/

Начальник ТС _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/