АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» ________ 2025 года

| Марка, модель ТС | ГАЗ 3897 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | Н338АК102 |
| ###### Инвентарный номер | 13-4223 |
| Идентификационный номер (VIN) | X89389713BOBZ7553 |
| Год выпуска ТС | 2011 |
| Модель, № двигателя | Д245.7Е2*614186 |
| Шасси, (рама) № | 330810В1004978 |
| Кузов, (прицеп) № | 330700В0189304 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 52 НЕ 572951 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 02 13 755737 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 1 191 152,54 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 122 956,1 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 129872 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

________________ _______________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, плунжеров и клапанов ТНВД, коленчатого вала, вала ротора и подшипников турбины, повышенный расход масла. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия: Износ главной передачи, подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главной передачи, подшипников переднего моста, заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; Требуется ремонт.

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ рессоров, подшипников ступиц, рулевых наконечников, износ шкворней переднего моста, тормозных барабанов и накладок, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется ремонт

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам, обшивка сидений и салона изношена. Требуется текущий ремонт.

Директор филиала                                                                                      _________________ Р.М. Талипов /

Начальник ТС                                                                                            __________________/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________