АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен «    » ___________2024 года
	   Марка, модель ТС 
	ГАЗ 3897-0000010-13

	   Государственный регистрационный знак
	Н 545 АС 102 RUS

	   Инвентарный номер
	15-050143

	   Идентификационный номер (VIN)
	Х89389713В0ВZ7551

	   Год выпуска ТС
	2011

	   Модель, № двигателя
	Д 245.7Е2-621086

	   Шасси, (рама) №
	330810В1006788

	   Кузов, (прицеп) №
	330700В0190873

	   Цвет кузова (кабины)
	Белый

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	52 НЕ 572949

	   Свидетельство о регистрации ТС
	0213 780683

	   Балансовая стоимость, руб.
	1 191 952,54

	   Остаточная стоимость, руб.
	15 328,59

	   Пробег (показание одометра) км.
	155 012


Принадлежность транспортного средства:  филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58
В результате визуального осмотра установлено: 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: 

___________________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование: 

___________________________________________________________________________________________
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:  Разрушен редуктор заднего моста, задний и промежуточный карданы._

5. Эксплуатационные дефекты: АКБ, лобовое стекло - замена.
Двигатель:  Затрудненный пуск, низкая  компрессия и давление, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Коленчатый и распределительные валы, поршневая группа, ТНВД  предельно изношены. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии.
__________________________________________________________________________________________
Трансмиссия: _ Предельный износ редуктора переднего моста. Редуктор заднего моста рассыпался из-за износа.  Износ карданных валов из-за износа шлицевых соединений. Износ корзины и диска сцепления. Самопроизвольное выключение передач, шум в коробке передач из-за износа шестерен, синхронизаторов, подшипников и посадочных мест в корпусе 
__________________________________________________________________________________________
Ходовая часть: Износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц, Требуется замена рессор, амортизаторов, рулевых тяг.
__________________________________________________________________________________________
Салон: Сквозная коррозия кабины, в нескольких местах сломана рама автомобиля. Обшивка фургона изношена, несущие стойки сломаны, коррозия.
 __________________________________________________________________________________________
Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/
Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/
PAGE  

