АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «                »                       2024 года

| ### Марка, модель ТС | ГАЗ 38408J |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | Н112СА |
| ##### Инвентарный номер | 11-7901 |
| Идентификационный номер (VIN) | Z8X38408JC0000021 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | *421600*С0300700* |
| Шасси, (рама) № | Отсутствуют |
| Кузов, (прицеп) № | 270500С0497473 |
| Цвет кузова (кабины) | ГОСТ Р50574*02 |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 52НМ 739198 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 9938762838 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 507301,44 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 35106,19 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 361907 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

Адрес владельца:452750, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Гафуровафа 31а

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

Нет;_______________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

Нет;_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: _____________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

Нет;_______________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндро-поршневой группы, расход масла, течь масла, синий выхлоп отработанных газов, дымность, требуется текущий ремонт;

Трансмиссия:

Износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главной передачи, подшипников переднего моста, заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; износ шарниров шруса, требуется текущий ремонт;

Ходовая часть:

Износ переднего карданного вала, тормозных колодок, амортизаторов, чашек рессор, требуется текущий ремонт;

Салон:

Сиденья обтерлись, требуется внутренняя отделка;

Кузов:

Большая коррозия кузова,  арке колеса порогов, требуется покраска сварными работами

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически исправен.

Директор филиала ________________________________/ _______А.З. Якупов________/

Начальник ТС       _______________________________/ _________Э.Н. Фахретдинов____________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/