АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен «____» __________ 2024 года
	   Марка, модель ТС 
	ГАЗ 33023

	   Государственный регистрационный знак
	В 640 СА 102 RUS

	   Инвентарный номер
	50148

	   Идентификационный номер (VIN)
	Х96330230А0692010

	   Год выпуска ТС
	2010

	   Модель, № двигателя
	421600 № А0803794

	   Шасси, (рама) №
	ОТСУТСТВУЕТ

	   Кузов, (прицеп) №
	330230А0123834

	   Цвет кузова (кабины)
	белый

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	52 МХ №091663

	   Свидетельство о регистрации ТС
	0213 №780836

	   Балансовая стоимость, руб.
	509 138,98

	   Остаточная стоимость, руб.
	17 235

	   Пробег (показание одометра) км.
	245 370


Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58
В результате визуального осмотра установлено: 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: 

___________________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование: : Газобаллонное оборудование на КПГ, редуктор Tomasetto АТ-12, ЭБУ –Saver SKY, рампа инжекторов – OMVL SL. Баллоны тип 1CNG/КПГ 

___________________________________________________________________________________________
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: 

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: 

Требуется замена АКБ.
Двигатель  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены. Требуется капитальный ремонт двигателя.
Трансмиссия: Вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска и корзины сцепления. Требуется текущий ремонт коробки передач.
__________________________________________________________________________________________
Ходовая часть: Износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц.  Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________
Салон: Сквозная коррозия кузова. Требуется текущий ремонт кузова.
 __________________________________________________________________________________________
Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/
Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П 

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/
PAGE  

