АКТ

Технического осмотра транспортного средства

Составлен « 5 » мая 2025 года

| Марка, модель ТС | ВАЗ-212140 |
| --- | --- |
| Инвентарный номер | 06-2205 |
| Регистрационный номер | М047РР 702 |
| Идентификационный номер (VIN) | ХТА21214081896613 |
| Год выпуска ТС | 2008 |
| Модель, № двигателя | 21214 9221253 |
| Шасси, (рама) № | Отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | ХТА21214081896613 |
| Цвет кузова (кабины) | Темно-зеленый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 39 РН №079106 от 01.04.2021г. |
| Свидетельство о регистрации ТС | 99 74 № 998042 от 10.12.2024г. |
| Балансовая стоимость, руб. | 344981,68 |
| Остаточная стоимость, руб. | 10604,39 |
| Пробег (показания одометра), км | 405 000 |

Принадлежность транспортного средства:

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

Адрес владельца: г. Кумертау, ул. К.Маркса 2 «а»

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет____________________________________

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

__________________________________________нет____________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

газобаллонное оборудование (КПГ)__________________________________________________.

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет___________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Кузов:

Коррозия полов, порогов, сквозная коррозия кузова, двери задка и колесных арок, разрушение лакокрасочного покрытия.

Двигатель:

Повышенный расход масла, повышенный шум, Нестабильная работа.  Требуется текущий ремонт

Трансмиссия:

Повышенный шум и вибрация при движении, затрудненное переключение передач КПП. Требуется текущий ремонт

Ходовая часть:

Люфт в рулевом редукторе, износ рулевых наконечников, износ шарниров рычагов, износ амортизаторов. Требуется текущий ремонт

Салон:

Разрушение каркаса сидений, Износ обивки сидений и панелей салона.

Директор филиала

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау  ______________________/Р.Р. Исхаков /

Начальник Транспортной службы________________________________________/А.А. Рябов /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/                                                                 /