-

АКТ

Технического осмотра транспортного средства

Составлен _______________________         года

| Марка, модель ТС | Трактор Беларус-82.1 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | ВР 2980 02 |
| Инвентарный номер | 49015 |
| Идентификационный номер (VIN) | 82005254 |
| Год выпуска ТС | 2007 |
| Модель, № двигателя | 267857 |
| Шасси (рама) № | 199749 |
| Кузов, (прицеп) № |  |
| Цвет кузова (кабины) | СИНИЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | СА 002212 |
| Свидетельство о регистрации ТС | СЕ 265849 |
| Балансовая стоимость, руб. | 467 751,60 |
| Остаточная стоимость, руб. | 63 758,80 |
| Пробег (показания одометра) км. | 6720 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее

Адрес владельца РБ, г. Белебей, Ул. Шоссейная, 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

3. Дополнительно установленное оборудование: баровая установка

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

5. Эксплуатационные дефекты:

Кабина: коррозия кабины, дверей

Двигатель: износ цилиндро-поршневой группы, износ газораспределительного механизма, износ кривошипно-шатунного механизма, требуется текущий ремонт.

Трансмиссия: износ подшипников, шестерен, валов КПП, исколы на зубьях шестерен КПП, требуется текущий ремонт.

Ходовая часть:  износ подшипников редукторов переднего и задних мостов, износ шлицевой части полуосей,требуется замена пром опоры, карданых валов переднего мост, требуется текущий ремонт.

Салон: коррозия кабины, рамы (ржавчины, сколы, трещины), требуется текущий ремонт.

Директора филиала             ___________________________/ В.И. Мухаметдинов/

Начальник Транспортной службы _____________________/ Н.Ю. Сидоров /

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/