АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «05» мая 2025 года

| ### Марка, модель ТС | Ford Focus |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | #### Н302НР 102 |
| ##### Инвентарный номер | #### 951 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### X9FMXXEEBMCG89023 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | IQDB CG89023 |
| Шасси, (рама) № | Отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | X9FMXXEEBMCG89023 |
| Цвет кузова (кабины) | Серо-голубой |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 47 НН 327082 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 02 35 № 426524 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 613778,58 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 33435,14 |
| Пробег (показание одометра) км. | 291914 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» - «Газкомплект»

Адрес владельца 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская 2 корп. 4

В результате визуального осмотра установлено: данное тс требует кузовные и покрасочные работы, износ резины 50%

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

__нет______________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

__нет______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

__ГБО (КПГ), требуется замена редуктора, требуется освидетельствование баллона__________________

__________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: течь масла с уплотнительных прокладок ДВС, потребление масла, требуется текущий ремонт

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: износ подшипников, шестерен, валов, синхронизаторов КПП; износ подшипников и сателлитов дифференциала, износ наружных и внутренних гранат, опорных подшипников приводного вала, шлицевой части шруса, требуется текущий ремонт__________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: износ сайлентблоков, амортизаторов передней и задней подвески, износ рычагов передних и задних подвески, износ рулевых наконечников рулевой тяги, люфт, механическая деформация опорных подшипников, опоры шаровые, стойки стабилизатора и рулевой тяги, усталость металла в местах крепления подрамника задней подвески к кузову, износ автошин, требуется текущий ремонт___________

__________________________________________________________________________________________

Салон: износ обшивки салона, трещины каркаса сидений, требуется текущий ремонт_________________

__________________________________________________________________________________________

Кузовные элементы: правое заднее крыло сквозная коррозия, нарушение ЛКП, очаги коррозии по кузову

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала                                                                     ___________________/А.Н. Лопатко/

Начальник транспортной службы                                           __________________/ Р.А. Зиганшин/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/