АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен « ___ » __________ 2026 года
	   Марка, модель ТС 
	УАЗ 390995

	   Государственный регистрационный знак
	Х 901 ВО 102 RUS

	   Инвентарный номер
	15-50181

	   Идентификационный номер (VIN)
	ХТТ390995J1211300

	   Год выпуска ТС
	2018

	   Модель, № двигателя
	409110*J3011763

	   Шасси, (рама) №
	374100J1428234

	   Кузов, (прицеп) №
	ХТТ390995J1211300

	   Цвет кузова (кабины)
	Св. серый неметаллик

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	73 ОТ 535692

	   Свидетельство о регистрации ТС
	9903 426066

	   Балансовая стоимость, руб.
	599 568,34

	   Остаточная стоимость, руб.
	82 691,33

	   Пробег (показание одометра) км.
	258 933


Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке
Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58
В результате визуального осмотра установлено: 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: 

___________________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование: 

._________________________________________________________________________________________
4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: 

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: 

Необходима замена АКБ, ремонт электропроводки автомобиля.  
Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, бензина, шум, не развивает необходимую мощность. Требуется капитальный ремонт двигателя.
__________________________________________________________________________________________
Трансмиссия: Износ редукторов мостов. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ раздаточной коробки и сцепления. 
__________________________________________________________________________________________
Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов, рулевых наконечников. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________
Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется текущий ремонт кузова.
 __________________________________________________________________________________________
Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И. Гумеров _______/
Начальник службы ________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П 

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/
PAGE  

