АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «21» августа 2025 года

| ### Марка, модель ТС | #### 3897-0000010-13 |
| --- | --- |
| ##### Инвентарный номер | #### 00002597 |
| ##### Регистрационный номер | #### В844РС 102 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### X89389713А0ВZ7099 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | Д245, 7Е2*529907 |
| Шасси, (рама) № | 330810А0991422 |
| Кузов, (прицеп) № | #### X89389713А0ВZ7099 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 52 МХ № 096892 от 02.08.2010г. |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 0213 № 734781 от 31.12.2013г. |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 1 178 242,70 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 119 590,65 |
| ###### Пробег (показания одометра) км. | #### 157451 |

Принадлежность транспортного средства:

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово

Адрес владельца: с.Месягутово, ул. Промышленная, д.1

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет____________________________________

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

__________________________________________нет____________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

__________________________________________нет____________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет___________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндро-поршневой группы, износ газораспределительного механизма, выход из строя турбокомпрессора, коррозионный износ радиатора системы охлаждения. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия:

Износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главных передач, дифференциалов, подшипников переднего моста, заднего моста, износ шлицевых частей, крестовин карданных валов. Требуется текущий ремонт.

Ходовая часть:

Выход из строя передних и задних аммортизаторов, износ рессор, износ шин, износ тормозных колодок, износ передних ступичных подшипников и тормозных барабанов, износ рулевых наконечников. Требуется текущий ремонт.

Салон:

Коррозия кузова (ржавчины, сколы, трещины), износ обшивки салона, сидений.

Директор филиала ПАО «Газпром

газораспределение Уфа» в с. Месягутово _______________________________ /Р.Д. Ахметшин/

Исполняющий обязанности начальника ТС    _______________________________/С.Н. Лыков/

М.П.

## Представитель организация-оценщик   _______________/                                                                 /