АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» ________ 2025 года

| Марка, модель ТС | ВИС-234500-30 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | В675УН102 |
| ###### Инвентарный номер | 3952л |
| Идентификационный номер (VIN) | Х6D234500В1021559 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 21067. 9707334 |
| Шасси, (рама) № | отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | Х6D234500В1021559 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 63 МХ 661604 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 02 49 721781 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 239 047,46 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 114,46 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 229689 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

________________ _______________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, клапанов ГБЦ, цепи ГРМ, коленчатого вала, повышенный расход масла. Требуется ремонт.

Трансмиссия: Износ главной передачи, подшипников, шестерен, валов КПП; подшипников переднего моста, заднего моста; посадочных мест крестовин карданных валов, корзины и диска сцепления; Требуется ремонт.

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных барабанов и дисков, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется капитальный ремонт с заменого переднего моста

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам, обшивка сидений и салона изношена Требуется  ремонт.__________________________________________________________

Директор филиала                                                                                        _________________ Р.М. Талипов. /

Начальник ТС                                                                                             __________________/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________