АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «21» августа 2025 года

| ### Марка, модель ТС | #### CHEVROLET NIVA 212300-55 |
| --- | --- |
| ##### Инвентарный номер | #### 00002262 |
| ##### Регистрационный номер | #### В388ММ 102 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### X9L21230090275059 |
| Год выпуска ТС | 2009 |
| Модель, № двигателя | 2123, 0287636 |
| Шасси, (рама) № | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов, (прицеп) № | #### X9L21230090275059 |
| Цвет кузова (кабины) | Светло-серебристый металлик |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 63 МТ № 579924 от 04.08.2009г. |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 0213 № 734859 от 04.01.2014г. |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 327 644,74 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 31 665,98 |
| ###### Пробег (показания одометра) км. | #### 496843 |

Принадлежность транспортного средства:

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с.Месягутово

Адрес владельца: с.Месягутово, ул. Промышленная, д.1

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет____________________________________

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

__________________________________________нет____________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

__________________________________________нет____________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет___________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндро-поршневой группы, износ газораспределительного механизма. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия:

Износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главных передач, подшипников переднего моста, заднего моста, износ шлицевой части, крестовин карданных валов, износ шарниров шруса. Требуется текущий ремонт.

Ходовая часть:

Выход из строя передних и задних аммортизаторов, износ шаровых опор и сайлентблоков переднего моста, износ шин, износ тормозных колодок, износ передних ступичных подшипников и тормозных дисков, износ рулевых наконечников. Требуется текущий ремонт.

Салон:

Коррозия кузова (ржавчины, сколы, трещины), износ обшивки салона, сидений.

Директор филиала ПАО «Газпром

газораспределение Уфа» в с. Месягутово _______________________________ /Р.Д. Ахметшин/

Исполняющий обязанности начальника ТС    ________________________________/С.Н. Лыков/

М.П.

## Представитель организация-оценщик   _______________/                                                                 /