АКТ

Технического осмотра транспортного средства

Составлен «  14 » ____07_______2026 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | О610КМ 102 RUS |
| Инвентарный номер | 15-050151 |
| Идентификационный номер (VIN) | ХТТ390995D0479682 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100-C3071801 |
| Шасси, (рама) № | 374100С0400975 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900С0216973 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 НМ 229048 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 9922 524537 |
| Балансовая стоимость, руб. | 644 912,34 |
| Остаточная стоимость, руб. | 89 567,29 |
| Пробег (показание одометра) км. | 495 028 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  г. Белорецк ул. 50 лет Октября д.58____________________________________________

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: Газобаллонное оборудование на КПГ, редуктор Tomasetto АТ-12, ЭБУ –Saver SKY, рампа инжекторов – OMVL SL. Баллоны тип1CNG/КПГ

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

_______ Необходима замена АКБ, ремонт электропроводки автомобиля.

Двигатель Неисправен, требуется капитальный ремонт двигателя с заменой головки блока цилиндров. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии.

Трансмиссия: Износ раздаточной коробки и КПП. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска сцепления.

Ходовая часть: Требуется замена рессор. Требуется замена ступиц и подшипников. Требуется замена передних тормозных дисков и задних тормозных барабанов, амортизаторов. Износ поворотных кулаков, износ подшипников , сателлитов дифференциала. Предельный износ шин (не пригодны к эксплуатации),

Салон: Сквозная коррозия кузова. Разрушение обшивки и креплений сиденьев. Трещины  лобового стекла, необходима замена.

И.О. директора филиала ____________________________/ _____ Е.В. Лужбин _______/

Начальник ТС _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ___________________________/