АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «_____» ______ 2025 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ-390945 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### В664РС102 |
| ##### Инвентарный номер | #### 1080 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ390945А0100656 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 409100*А3026221 |
| Шасси, (рама) № | 330360А0421948 |
| Кузов, (прицеп) № | 390940А0106058 |
| Цвет кузова (кабины) | Белая ночь |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73НВ № 204692 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9920 896866 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 430686,74 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 10 809,42 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 230875 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  НЕТ

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов: НЕТ

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: НЕТ

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: Необходима замена АКБ. Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Требуется замена ГБЦ, расточка блока ДВС. Износ клапанных сёдел. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены и ремонту не подлежат. Требуется шлифовка коленчатого вала (недостаточное давление масла)

Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла,  не развивает необходимую мощность. Утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения, нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Требуется капитальный ремонт двигателя.

Трансмиссия: Износ редуктора переднего моста. Износ раздаточной коробки и КПП. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска сцепления.

Ходовая часть. Требуется замена рессор. Требуется замена ступиц и подшипников. Требуется замена передних тормозных дисков и задних тормозных барабанов, амортизаторов. Износ шаровых шарниров передней подвески, износ подшипников и сателлитов дифференциала. Необходима замена автошин из-за предельного износа протекторов.

Салон: Сквозная коррозия кабины. Требуется капитальный ремонт

Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И.Гумеров_______/

Начальник ТС _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/