АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» ________ 2026 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | Н287ВУ102 |
| ###### Инвентарный номер | 01050434 |
| Идентификационный номер (VIN) | XTT390995С0450500 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100*С3005312 |
| Шасси, (рама) № | 374100С0471792 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900С0201469 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 НМ 218091 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 9945 489202 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 498 827,97 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 95 491,64 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 312 800 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: газобаллонное оборудование (КПГ)

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, клапанов ГБЦ, коленчатого вала, повышенный расход масла, низкая компрессия 3-го цилиндра. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия: Износ главной передачи, подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главной передачи, подшипников переднего моста, заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; Требуется ремонт.

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных барабанов и накладок, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется ремонт

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам, обшивка сидений и салона изношена. Требуется капитальный ремонт.

Главный инженер  филиала                                                                     _________________ С.А. Михальчук /

Начальник ТС                                                                                            __________________/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________