АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « _____» ___________ 2025 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### М 819 ВК 102 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 50125 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ39099590476657 |
| Год выпуска ТС | 2009 |
| Модель, № двигателя | 409100*93010778 |
| Шасси, (рама) № | 37410090497949 |
| Кузов, (прицеп) № | 39090090203362 |
| Цвет кузова (кабины) | Белая ночь |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73 МУ 443009 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 0213 780814 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 304 146,70 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 4 411,49 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 459 458 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Необходима замена АКБ, ремонт электропроводки автомобиля.

Двигатель:  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, бензина, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Необходима замена стартера. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Износ редукторов мостов. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ раздаточной коробки, сломаны зубья  шестерен коробки передач. Износ диска сцепления.

Требуется капитальный ремонт мостов и коробки передач.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется текущий ремонт кузова.

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ _____ Э.И. Гумеров _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/