АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «   12  »        мая          2026 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ-390995 |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | #### В733ТУ102 |
| ##### Инвентарный номер | 01-05000350 |
| Идентификационный номер (VIN) | ХТТ390995D0483681 |
| Год выпуска ТС | 2013 |
| Модель, № двигателя | 409110*D3005375 |
| Шасси, (рама) № | 374100D0404974 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900D0101392 |
| Цвет кузова (кабины) | Белая ночь |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 НО 265054 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 0238023857 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 629 430,76 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 79 319,87 |
| ###### Пробег (показания одометра) км. | 406 677 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе

Адрес владельца: 450001, Российская федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 157

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

3. Дополнительно установленное оборудование:

Установлено ГБО (газобаллонное оборудование) «Landi-Renzo» 4

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Отсутствует компрессия, износ поршневой группы.

Требуется капитальный ремонт

Трансмиссия:

Износ сцепления, неисправность КПП;

Требуется капитальный ремонт

Ходовая часть:

Необходима замена рулевых тяг, наконечников,  редуктора заднего моста.

Требуется капитальный ремонт

Салон:

Повреждение обивки сидений, износ панели приборов.

Кузов:

Износ лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии

Директор филиала ________________________________/ _______С.П. Фаризунов________/

Начальник ТС _______________________________/ _________А.Ф. Шпаков___________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________/