АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» ________ 2025 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | Т380НО102 |
| ###### Инвентарный номер | 01050428 |
| Идентификационный номер (VIN) | Z70280913B0000683 |
| Год выпуска ТС | 2011 |
| Модель, № двигателя | 409100-В3013600 |
| Шасси, (рама) № | 374100В0444998 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900В0203591 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 МУ 476322 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 02 49 721664 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 386 044,07 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 34 640,09 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 272818 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

________________ _______________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, клапанов ГБЦ, коленчатого вала, повышенный расход масла. Требуется текущий ремонт.

Трансмиссия: Износ главной передачи, подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главной передачи, подшипников переднего моста, заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; Требуется ремонт.

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных барабанов и накладок, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется ремонт

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение несущих рам, обшивка сидений и салона изношена. Требуется капитальный ремонт.

Директор филиала                                                                                        _________________ Р.М. Талипов. /

Начальник ТС                                                                                             __________________/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________