АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «  13         »     07                  2026 года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | #### О884КЕ |
| ##### Инвентарный номер | 11-2499 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХЗЕ39014СК0000155 |
| Год выпуска ТС | 2018 |
| Модель, № двигателя | 534450 J0078199 |
| Шасси, (рама) № | Отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | C41R11K0026384 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 13 РА 000899 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9938762902 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 507737,24 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 28086,93 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 11-2499 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

Адрес владельца:452750, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Гафуровафа 31а

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

Нет;_______________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

Нет;_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: _____________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

Нет;_______________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндро-поршневой группы, расход масла, течь масла, синий выхлоп отработанных газов, дымность, не запускается из за длительного простоя требуется текущий ремонт;

Трансмиссия:

Износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ подшипников, шестерен раздаточной коробки; износ главной передачи, подшипников переднего моста, клин и гул заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; износ шарниров шруса, требуется текущий ремонт;

Ходовая часть:

Износ переднего карданного вала, тормозных колодок, амортизаторов, сильный износ чашек рессор, требуется текущий ремонт;

Салон:

Сиденья обтерлись, требуется внутренняя отделка;

Кузов:

Сквозная коррозия кузова,  арок колеса порогов.

Электрика: Разряд АКБ или замыкание,требуется замена.

Директор филиала ________________________________/ _______А.З. Якупов________/

Начальник ТС       _______________________________/ _________Э.Н. Фахретдинов____________/

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/