АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «_____»________  2026 года

| ### Марка, модель ТС | #### ГАЗ-27057 |
| --- | --- |
| ##### Инвентарный номер | #### 601549 |
| ##### Регистрационный номер | #### В825КО102RUS |
| Идентификационный номер (VIN) | #### Х962270570А0672262 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | *421600*А0600373 |
| Шасси, (рама) № | отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | 270500А0448588 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 52МХ 077182 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 0220 510121 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 548 316,80 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 45808,22 |
| ###### Пробег (показания одометра) км. | #### 360657 |

Принадлежность транспортного средства:

филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г Стерлитамаке

Адрес владельца:

г. Стерлитамак ул. Вокзальная 2.

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет____________________________________

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

__________________________________________нет____________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

ГБО (OMVL) Италия

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

__________________________________________нет___________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ цилиндро-поршневой группы, течь масла из-под уплотнений ДВС. Требуется капитальный ремонт.

Трансмиссия:

Износ подшипников и шестерен КПП; износ карданного вала, отсутствует передний мост и раздаточная КПП. Требуется текущий ремонт.

Ходовая часть:

Требуется замена передних амортизаторов, рессор, рулевых наконечников, тормозных дисков Требуется текущий ремонт.

Салон и кузов:

Сквозная коррозия кузова (ржавчины, сколы, трещины); износ обшивки салона и сидений. Теребуется покраска кузова и замена порогов, дверей.

Директор филиала ПАО «Газпром

газораспределение Уфа» в г Стерлитамаке _______________________________ / О.А. Бойцов

Начальника ТС                                                _______________________________/ М.В. Нуйкин

М.П.

## Представитель организация-оценщик   _______________/                                                                 /