АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « _____ » ___________ 202__ года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### Х698ХХ102 |
| ##### Инвентарный номер | #### 03-11744 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### ХТТ390995С0450661 |
| Год выпуска ТС | #### 2012 |
| Модель, № двигателя | #### 409100*С3006458 |
| Шасси, (рама) № | #### 374100С0471953 |
| Кузов, (прицеп) № | #### 390900С0101779 |
| Цвет кузова (кабины) | #### БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73 НМ 218103 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### серия 0213 № 758144 от 25.12.2013 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 455910,68 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 18363,4 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 385929 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате

Адрес владельца: РБ г. Салават, ул. Чапаева, д.67

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов: нет

3. Дополнительно установленное оборудование: ГБО (метан)

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

5. Эксплуатационные дефекты: сквозная коррозия кузова, деформация дверей салона, вмятины на кузове требуется ремонт кузова, потертости и порыв тента.

Двигатель: износ поршневой, вкладышей, низкое давление масла, низкая компрессия, требуется ремонт.

Трансмиссия: шум в коробке передач, затруднено переключение передач, износ сцепления; износ карданных валов, требуется текущий ремонт переднего и заднего мостов.

Ходовая часть: требуется замена рессор и амортизаторов, износ подшипников ступиц, требуется текущий ремонт.

Салон: порыв обшивки и подушек сидений, потертости обшивки дверей и капота.

Заключение о техническом состоянии: ТС находится в исправном состоянии, требуется проведение ремонта двигателя, трансмиссии, кузова.

Директор филиала __________________________________/ _С.Е. Маркелов_/

Начальник ТС         _________________________________/ _А.И. Ефимов_/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/