АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «   »                 20     года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ-390995 |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | #### Т 056 РК 102 RUS |
| Идентификационный номер (VIN) | #### Z70280913В0000664 |
| Год выпуска ТС | 2011 |
| Модель, № двигателя | 409100*В3014625 |
| Шасси, (рама) № | 374100В0445129 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900В0203644 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73 МУ 476303 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 02 13 739353 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 386044,07 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 12694,46 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа»  в г. Сибае

Адрес владельца: 453830, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Аккулова,4

В результате визуального осмотра установлено:

___________________________________________________________________________________________

1. Пробег   385000  км.

2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________нет_____________________________________________________________________________

3. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________нет_____________________________________________________________________________

4. Дополнительно установленное оборудование:

___________нет_____________________________________________________________________________

5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

____________нет____________________________________________________________________________

6. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Требуется не значительный ремонт

Требуется замена поршневых колец, расход масла, течь масла, синий выхлоп отработанных газов;

Трансмиссия:

Требуется замена заднего чулка моста (выработка посадочных постелей подшипников корпуса), повышенный износ зубьев ведомой шестерни;

Ходовая часть:

Требуется замена передних, задних стоек амортизаторов;

Повышенный износ тормозных дисков передних, задних (требуется замена);

Карданный вал повышенное биение (требуется замена);

Салон:

Сиденья обтерлись, замена обивки сидений, требуется внутренняя отделка;

Кузов:

Большая коррозия кузова, арки колеса порогов, требуется покраска сварными работами.

Заключение о техническом состоянии:

Заключение о техническом состоянии:  автомобиль технически неисправен.

Директор филиала  ________________________________/ _______Р.Р. Хусаинов________/

Начальник ТС _______________________________/                 А.Р. Резяпов________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/