АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» __________ 2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### ГАЗ 3897-0000010-13 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### М255РА 702 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 50147 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### Х89389713АОВZ |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | Д245. № 7Е2*537960 |
| Шасси, (рама) № | 330810А0991498 |
| Кузов, (прицеп) № | Х89389713АОВZ7096 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 52МХ №096889 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9973 №920066 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 998 815,85 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 30 343,35 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 223 434 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты: Необходима замена: АКБ (сульфатация) ,радиатор основной и отопителя.. Необходим текущий ремонт электропроводки и замена всех датчиков с диагностикой.

Двигатель:  Разобран, требуется замена блока цилиндров из-за коррозии посадочных мест цилиндров и  горизонтальной плоскости. Необходима замена: головка блока цилиндров (не подлежат ремонту из-за коррозии), ТНВД, генератора, турбокомпрессора, форсунок. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Необходима замена редуктора заднего моста.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Необходима замена: Рулевых тяг, амортизаторов, подшипников ступиц, поворотные кулаки, карданы.  Предельный износ шин. В раме трещины.____________________

Салон: Сквозная коррозия кабины и фургона. Требуется капитальный ремонт.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии: Требуется ремонт.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/