АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» ___________ 2024 года

| ### Марка, модель ТС | #### ВИС 234500- 30 |
| --- | --- |
| ##### Государственный регистрационный знак | #### А733МР 102 RUS |
| ##### Инвентарный номер | #### 50160 |
| Идентификационный номер (VIN) | #### X6D234500B1021531 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 21067 № 9707350 |
| Шасси, (рама) № | отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | X6D234500B1021531 |
| Цвет кузова (кабины) | белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 63 МХ № 661605 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 9937 № 407476 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 367 651,51 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 10 431,42 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | #### 251 227 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Износ редуктора заднего моста. Износ крестовин, вибрация карданного вала из-за износа шлицевого соединения. Износ корзины и диска сцепления. Требуется капитальный коробки передач.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов. Необходима замена передней балки, рулевых тяг, рулевой колонки. Требуется капитальный ремонт. __________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется капитальный ремонт кузова.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/