АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен « 5 » мая 2025 года

| Марка, модель ТС | CHEVROLET NIVA 212300-55 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | М295ХТ102 |
| ###### Инвентарный номер | 13-01050442 |
| Идентификационный номер (VIN) | X9L212300A0305657 |
| Год выпуска ТС | 2010 |
| Модель, № двигателя | 2123 0318179 |
| Шасси, (рама) № | Отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | X9L212300A0305657 |
| Цвет кузова (кабины) | Светло-серебристый металлик |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 63МТ857579 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 77 61 632018 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 664 553,42 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 115 360,30 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 455 349 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: газобаллонное оборудование (КПГ)

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, коленчатого вала, распределительных валов повышенный расход масла, низкая компрессия 2-го и 4-го цилиндра, не герметичность радиатора охлаждения. Требуется ремонт.

Трансмиссия: износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ главной передачи, подшипников заднего моста; износ шлицевой части карданных валов, подвесного подшипника; Требуется ремонт.

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов, подшипников ступиц, рулевых наконечников, шаровых опор, тормозных барабанов и накладок, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется ремонт.

Салон: Частичная коррозия кузова, эксплуатационный износ обшивок дверей. Требуется ремонт.

Директор филиала                                                                                      _________________ Р.М. Талипов /

Начальник ТС                                                                                            __________________/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________