АКТ

Технического осмотра транспортного средства 

Составлен «___» ______________2025 года
	   Марка, модель ТС 
	КАМАЗ-53215-15

	   Регистрационный номер
	М901ОУ 702

	   Инвентарный номер
	23-000773

	   Идентификационный номер (VIN)
	XTC53215R72323801

	   Год выпуска ТС
	2007

	   Модель, № двигателя
	740620 А2580328

	   Шасси, (рама) №
	ХТС53215R72323801 

	   Кузов, (прицеп) №
	КАБ. 2066536

	   Цвет кузова (кабины)
	Медео

	   Паспорт транспортного средства (ПТС)
	02 МХ 973015

	   Свидетельство о регистрации ТС
	99 78 538069

	   Балансовая стоимость, руб.
	1 622 596,27

	   Остаточная стоимость, руб.
	250 583,16

	   Пробег (показание одометра) км.
	151495


Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» - «Газкомплект» 

Адрес владельца 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская 2 корп. 4     
В результате визуального осмотра установлено: данное тс требует кузовные и покрасочные работы, износ АКБ, износ резины 50% 
1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:  

__нет______________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов: 

__нет______________________________________________________________________________________
3. Дополнительно установленное оборудование:
 Износ предпускового подогревателя, требуется плановое обслуживание и текущий ремонт_____________ 

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: 
__________________________________________________________________________________________
5. Эксплуатационные дефекты: 
Двигатель: течь масла с уплотнительных прокладок ДВС, потребление масла, износ датчик электрооборудования, износ турбин, износ ТНВД, требуется плановое обслуживание и текущий ремонт___________________________________________________________________________________
Трансмиссия: износ подшипников, шестерен, валов, износ подшипников и сателлитов дифференциала, износ наружных и внутренних гранат, опорных подшипников приводного вала, шлицевой части шруса, износ корзины сцепления, муфты сцепления, износ мостов, крестовин и шлицевой части карданных валов, требуется текущий ремонт ______________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: износ рессор, износ энергоакумуляторов, износ рычагов передних и задних подвески, износ рулевых наконечников рулевой тяги, усталость металла в местах крепления, трещины на раме, износ автошин, износ шлангов тормозной системы, износ тормозных накладок, износ тормозных барабанов, требуется текущий ремонт________________________
__________________________________________________________________________________________
Салон: износ обшивки салона, трещины каркаса сидений, износ электрооборудования кабины,
 требуется текущий ремонт
__________________________________________________________________________________________  

Кузовные элементы: сквозная коррозия, нарушение ЛКП
__________________________________________________________________________________________

Директор филиала                                                                     ___________________/А.Н. Лопатко/
Начальник транспортной службы                                           __________________/ Р.А. Зиганшин/

М.П.
Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/
PAGE  

