АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «____» ________ 2025 года

| Марка, модель ТС | LADA 212140 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | Т946НО102 |
| ###### Инвентарный номер | 01050429 |
| Идентификационный номер (VIN) | XTA21214081896666 |
| Год выпуска ТС | 2008 |
| Модель, № двигателя | 21214 9292352 |
| Шасси, (рама) № | отсутствует |
| Кузов, (прицеп) № | XTA21214081896666 |
| Цвет кузова (кабины) | Белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 63 МР 356209 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | 02 49 721779 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | 266 324,32 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | 25 825,21 |
| ###### Пробег (показание одометра) км. | 288 590 |

Принадлежность транспортного средства филиал

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Адрес владельца: г. Нефтекамск ул. Карла Маркса 15

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: нет

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов: нет

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование: нет

________________ _______________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: нет

________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Износ цилиндра-поршневой группы, клапанов ГБЦ, цепи ГРМ, коленчатого вала, низкая компрессия 2-го цилиндра, крыльчатки помпы, не герметичность радиатора охлаждения. Повышенный расход масла. Требуется ремонт.

Трансмиссия: Износ главной передачи, подшипников, шестерен, валов КПП и раздаточной коробки передая; подшипников переднего и заднего моста; посадочных мест крестовин карданных валов, корзины и диска сцепления, внутренних и наружных шрусов, реактивных тяг; Требуется ремонт.

Ходовая часть: Люфт в рулевом механизме, износ амортизаторов и пружин, подшипников ступиц, рулевых наконечников и трапеции, шаровых опор, тормозных барабанов и дисков, износ протекторов шин, коррозия болтовых соединений. Требуется ремонт.

Салон: Частичная коррозия кузова, эксплуатационный износ обшивок дверей. Требуется  ремонт.

Директор филиала                                                                                        _________________ Р.М. Талипов. /

Начальник ТС                                                                                             __________________/ Б.Н. Яримов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________