АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «   »                 20     года

| ### Марка, модель ТС | #### УАЗ-390945 |
| --- | --- |
| ##### Регистрационный номер | #### Т 055 РК 102 RUS |
| Идентификационный номер (VIN) | #### XTT390945В0424442 |
| Год выпуска ТС | 2011 |
| Модель, № двигателя | 409100*В3015607 |
| Шасси, (рама) № | 330360В0445734 |
| Кузов, (прицеп) № | 390940В0104269 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛАЯ НОЧЬ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | #### 73 НЕ 138649 |
| ###### Свидетельство о регистрации ТС | #### 02 ХА 059189 |
| ###### Балансовая стоимость, руб. | #### 355357,63 |
| ###### Остаточная стоимость, руб. | #### 11676,22 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа»  в г. Сибае

Адрес владельца: 453830, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Аккулова,4

В результате визуального осмотра установлено:

___________________________________________________________________________________________

1. Пробег   337000  км.

2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________нет_____________________________________________________________________________

3. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________нет_____________________________________________________________________________

4. Дополнительно установленное оборудование:

___________нет_____________________________________________________________________________

5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

____________нет____________________________________________________________________________

6. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Требуется не значительный ремонт

Расход масла,

Трансмиссия:

Требуется ремонт редукторов и РКПП;

Ходовая часть:

Требуется замена тормозных барабанов, карданных валов ;

Салон:

Сиденья обтерлись, трещины, требуется внутренняя отделка, замена обивки сидений;

Кузов:

Большая коррозия кузова,  арке колеса порогов, крыльев,  требуется покрасочные, сварные работы рамы.

Заключение о техническом состоянии:

Заключение о техническом состоянии:  автомобиль технически неисправен.

Директор филиала  ________________________________/ _______Р.Р. Хусаинов________/

Начальник ТС _______________________________/                 А.Р. Резяпов________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/